护理型床位认定评定表

# 机构名称：	                               负 责 人： 	                               联系电话：

烟台市民政局监制

年  月  日

说 明

1、本表依据《民政部办公厅关于加快推进护理型养老床位发展与检测工作的通知》（民办函〔2020〕38 号）文制定。

2、本表评定内容主要包括机构要求、护理床配备、老人居室无障碍、老年人使用卫生间无障碍、老年人使用浴室无障碍、老年人使用餐厅无障碍、老年人公共活动空间无障碍、辅助器具、老年养护院等九部分要求，每部分要求均须达标。

3、评定结果部分不得擅自改动，如需改动需要改动人员签字。

| 类型 | 具体内容 | 检查方式 | 是否达标 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构要求 | 符合开办养老机构各项要求 | 查看资质材料 |  |
| 护理床配备 | 护理床具备移动、防滑、辅助起坐等基础护理功能 | 现场查看 |  |
|  | 配置普通床并按完全失能人员 1:3、部分失能人员 1:6 的比例配备养老护理员 | 现场查看相关 资料 |  |
| 老人居室无障碍 | 居室门内外地面符合以下条件之一： - 无门槛及高差； - 门槛高度及地面高差≦15mm，并以斜面过渡。 | 实地查看 |  |
|  | 居室门的开启净宽≥0.80m |  |  |
|  | 居室门的开启不会影响公共走廊的正常通行。 |  |  |
|  | 居室地面铺装平整、防滑。 |  |  |
| 老年人使用卫生间无障碍 | 卫生间（含公共卫生间及居室内卫生间）门内外地面符合以下条件之一： - 无门槛及高差； - 门槛高度及地面高差≤15mm，并以斜面过渡。 | 实地查看 |  |

|  | 卫生间门的开启净宽≥0.80m。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 卫生间（含公共卫生间及居室内卫生间）地面铺装平整、防滑，排水良好无积水。 |  |  |
| 老年人使用浴室无障碍 | 浴空间门内外地面符合以下条件之一： - 无门槛及高差； - 门槛高度及地面高差≤15mm，并以斜面过渡。 | 实地查看 |  |
|  | 洗浴空间门的开启净宽（或门洞口通行净宽）≥0.80m，且便于浴床进出。 |  |  |
|  | 洗浴空间地面铺装平整、防滑，排水良好无积水。 |  |  |
| 老年人使用餐厅无障碍 | 就餐空间地面铺装平整、防滑。 | 实地查看 |  |
| 老年人公共活动空间无障碍 | 活动场所内地面无高差，便于使用轮椅、助步器的老年人到达及使用；且活动场所地面材质平整、防 滑。 | 实地查看 |  |
|  | 活动场地地面铺装平整、防滑、不积水。且主要活动场地便于轮椅老人到达。 |  |  |
| 辅助器具 | 配备协助失能老年人移动、就餐、洗浴、如厕等基本生活和服务所需辅助器具 | 实地查看 |  |
| 老年养护院 | 按照《老年养护院建设标准》建设的养老机构，其床为均纳入护理型养老床位范围 | 查看相关资质材料 |  |

# 初步认定护理型床位数量为 	张	评估员（签字）：

机构确认（盖章）：	负责人签字：